Problème liaison musée - bibliothèque

Contexte du projet

Un problème de saturation de bande passante a été signalé sur la liaison réseau entre le Musée et la Bibliothèque. Les tâches suivantes ont été réalisées pour résoudre l'incident :

- Analyser le débit de chaque port des switch (Bibliothèque et Cuisine) et du port d’Up Link (Musée et Bibliothèque).

- Réaliser un test de débit réel pour connaître la bande passante utile.

- Analyser les latences et les pertes de paquets (ping) sur les caméras vidéo.

- Proposer des solutions techniques adaptées.

Voici le Schéma du réseau :

Analyser le débit utilisé de chaque port des switch de la bibliothèque et de la cuisine / Analyser le débit du port d'up Link musée-bibliothèque

Pour cette tâche, le logiciel Zabbix a été utilisé afin de surveiller le trafic des switchs en temps réel. (Zabbix étant un logiciel de supervision permettant de surveiller de nombreux paramètres réseau ainsi que l’état, la santé et l’intégrité des serveurs.)

Recherche du premier switch concerné, le SW-157 (Cuisine centrale).

Accès à la section Latest data pour consulter les dernières mesures reçues.

Application du filtre "bits" dans le champ Name afin d'isoler uniquement les données de trafic réseau (Bits Received et Bits Sent).

Sélection de l'ensemble des ports du switch SW-157 pour générer une vue globale.

Clic sur le bouton Display graph pour afficher les graphiques de trafic d'entrée et de sortie.

Vérification du graphique du switch SW-157 sur une période de 7 jours.

Répétition de la même procédure pour le switch SW-126 (Bibliothèque municipale).

Répétition de la même procédure pour le switch SW-102 (Musée grenier)

Je récolte toutes les données et je les place dans un tableau Excel :

Effectuer un test de débit réel afin de connaitre la BP utile

Connexion à distance sur le poste de la médiathèque à l'aide de l'outil TeamViewer.

J’ai donc du utilisé Iperf (iPerf est un outil de mesure des performances réseau. Il permet d'évaluer la bande passante, le débit, les pertes de paquets et la qualité d'une connexion entre deux machines grâce à son fonctionnement en mode client/serveur.)

Téléchargement de l'outil de métrologie réseau iPerf3 (version Windows 11 64 bits).

Extraction du dossier ZIP téléchargée.

Copie des fichiers iperf3.exe et cygwin1.dll dans le répertoire système C:\Windows\System32.

Je me connecte en tant qu’administrateur :

On entre dans le cmd (l’invite de commande) et on entre la commande “iperf3 -s” sur le pc qu’on définit comme le serveur (mon tuteur s’étant occupé de le faire à distance sur le pc de la bibliothèque j’ai reproduit la commande comme exemple) :

Sur le pc Client donc le nôtre on tape la commande iperf3 –c “ip du serveur”

La commande iperf3 accepte plusieurs options pour affiner les tests : l'argument -t définit la durée du test en secondes, et l'argument -P permet de lancer plusieurs connexions TCP en parallèle pour pousser le lien à sa limite maximale.

Ce premier test de 10 secondes montre une bande passante utile maximale de 62 Mbit/s entre le client et le serveur. Cette valeur représente la capacité réelle actuelle de notre lien radio.

Pour comparer cette limite avec l'activité réelle des utilisateurs, nous allons analyser l'historique des graphiques sur les ports d'interconnexion (Up Link).

J'étudie ici le port e1/0/2 du switch de la Bibliothèque (SW-126). Ce port est connecté au switch du Musée (SW-102) à travers le lien radio. Sur 7 jours, le trafic est régulier et on ne voit pas de saturation évidente :

En regardant sur 3 mois, on remarque des pics de trafic plus importants. Le débit monte souvent entre 45 et 66 Mbit/s (le bleu pour l'envoi et le vert pour la réception).

Pour mieux comprendre les ralentissements signalés, il est nécessaire d'analyser l'historique sur 6 mois : Les graphiques Zabbix montre que le trafic frôle la limite du lien radio. Pour confirmer le problème, j'ai décidé de faire un test de mesure. J'ai lancé l'outil iPerf3 pendant 1 800 secondes (30 minutes) pour saturer volontairement le réseau et mesurer sa vitesse maximale réelle.

Pendant les 30 minutes de test, on constate que le lien radio sature complètement et atteint sa limite maximale.

Analyser les latences et les pertes de ping sur les matériels vidéo

Pour mesurer l'impact de la saturation sur la vidéosurveillance, les requêtes ICMP (Ping) des caméras connectées au switch SW-126 ont été analysées dans Zabbix (la caméra 082 du switch SW-157 n'étant pas supervisée). L'analyse des graphiques permet de récupérer les temps de réponse moyens et maximaux. On identifie ainsi précisément les moments de la journée et du mois où les latences réseau sont les plus fortes, ce qui correspond aux périodes de saturation du lien radio.

Proposer des solutions techniques adaptées.

Pour remédier à la saturation de la liaison, 5 solutions ont été identifiées :

-Segmenter le réseau (VLAN) : Diviser le réseau pour améliorer les performances. Il faut isoler le flux des caméras (VLAN Vidéo) du flux des utilisateurs (VLAN Data)

-Augmenter la capacité de la bande passante

-Mettre en place un proxy : Utiliser un serveur proxy pour filtrer, mettre en cache les pages web et optimiser la navigation internet des utilisateurs de la bibliothèque.

-Planifier et automatiser les tâches lourdes : Programmer les opérations volumineuses (comme les sauvegardes) la nuit, pendant les heures de fermeture.

-Filtrer les usages non professionnels : Restreindre les protocoles gourmands et non essentiels pendant les heures d'ouverture pour préserver la bande passante utile.